ИНСТРУКЦИЯ И-08-04/13

Уборка чистой зоны

Оглавление

TOC \o "1-3" \h \z \u    HYPERLINK \l "_Toc167372162"  1. Назначение и область применения	  PAGEREF _Toc167372162 \h  1

HYPERLINK \l "_Toc167372163"  2.	Термины и определения.	  PAGEREF _Toc167372163 \h  1

HYPERLINK \l "_Toc167372164"  3.	Моющие и дезинфицирующие средства.	  PAGEREF _Toc167372164 \h  1

HYPERLINK \l "_Toc167372165"  4.	Уборочный инвентарь.	  PAGEREF _Toc167372165 \h  3

HYPERLINK \l "_Toc167372166"  5.	Уборка поверхностей чистой зоны производства	  PAGEREF _Toc167372166 \h  4

HYPERLINK \l "_Toc167372167"  6.	Санитарный пропускник	  PAGEREF _Toc167372167 \h  6

HYPERLINK \l "_Toc167372168"  7.	Оборудование.	  PAGEREF _Toc167372168 \h  7

HYPERLINK \l "_Toc167372169"  8.	Замывка технологической тары и производственного инвентаря.	  PAGEREF _Toc167372169 \h  8

HYPERLINK \l "_Toc167372170"  9.	Вспомогательное оборудование производственного участка.	  PAGEREF _Toc167372170 \h  8

HYPERLINK \l "_Toc167372171"  10.	ПРИЛОЖЕНИЯ	  PAGEREF _Toc167372171 \h  9

Назначение и область применения

Инструкция описывает порядок и правила уборки чистой зоны производства, правила замывки оборудования и технологической тары, правила замывки уборочного инвентаря и водостоков.

Термины и определения.

ПО – производственный отдел

ОКК – отдел контроля качества

РИ – рабочая инструкция

Моющие и дезинфицирующие средства.

Требования.

3.1.1. К моющим средствам:

Разрешены для использования в пищевой промышленности, дозировка согласно рекомендациям производителя.

Не допускается использование абразивных средств.

Моющие средства должны хорошо отмывать загрязнения, полностью смываться водой, иметь ясные обозначения.

3.1.2. К дезинфицирующим средствам:

Разрешены для использования в пищевой промышленности, дозировка согласно рекомендациям производителя.

Замена активного компонента дезинфицирующего раствора произведётся по рекомендации микробиолога ОКК.

Контроль эффективности применения дезинфицирующих средств осуществляет микробиолог ОКК.

Хранение и выдача.

3.2.1. Моющие средства.

3.2.1.1. Концентрированные моющие средства для замывки оборудования, пола, ограждающих конструкция, стен, технологической тары хранятся в специальном закрывающемся помещении или ящике.

3.2.1.2. Рабочие моющие растворы хранятся на производстве с маркировкой: согласно Приложения №1.

3.2.1.3. Концентрированное моющее средство для замывки оборудования выдаёт по требованию Оператора ПО:

ПО-1 - Ведущий технолог ПО или Оператор ПК;

ПО-2 – Мастер ПО или лицо его заменяющее;

ПО-3 – Мастер ПО или лицо его заменяющее;

ПО-4 – Технолог ПО или лицо его заменяющее.

3.2.1.4. Концентрированное моющее средство для замывки пола и ограждающих конструкций выдаёт по требованию Оператора ПО:

ПО-1 - Ведущий технолог ПО или Оператор ПК;

ПО-2 – Мастер ПО или лицо его заменяющее;

ПО-3 – Мастер ПО или лицо его заменяющее;

ПО-4 – Технолог ПО или лицо его заменяющее.

3.2.1.5. За наличие и хранение концентрированный моющих средств ответственность несёт:

ПО-1 - Ведущий технолог ПО или Оператор ПК;

ПО-2 – Мастер ПО или лицо его заменяющее;

ПО-3 – Мастер ПО или лицо его заменяющее;

ПО-4 – Технолог ПО или лицо его заменяющее.

3.2.2. Дезинфицирующие средства.

3.2.2.1. Концентрированные дезинфицирующие средства должны храниться в специальном закрывающемся помещении или ящике.

3.2.2.2. Дезинфицирующие растворы хранятся на производстве с маркировкой, согласно Приложения №1.

3.2.2.3. Концентрированное дезинфицирующее средство выдаёт Ведущий технолог ПО или Оператор ПК, по требованию Оператора ПО.

3.2.2.4. За наличие и хранение концентрированных дезинфицирующих средств ответственность несёт Оператор ПК и Ведущий технолог ПО.

Приготовление.

3.3.1. Моющие средства.

3.3.1.1. Расчёт концентрации моющего рабочего раствора осуществляет Ведущий технолог ПО.

3.3.1.2. Приготовление моющего рабочего раствора объёмом 1л осуществляет Оператор ПО, согласно рекомендациям Ведущего технолога.

3.3.1.3. Приготовление моющего рабочего раствора, объёмом больше 1л, осуществляет Оператор ПО, по рекомендациям Ведущего технолога ПО и под контролем Технолога ПО.

3.3.1.4. Расход моющих рабочих растворов фиксируется в Форме 08-05«Журнал по замывке производственного участка», Оператором ПО или технологом ПО.

3.3.2. Дезинфицирующие средства.

3.3.2.1. Расчёт концентрации дезинфицирующего раствора осуществляет микробиолог.

3.3.2.2. Приготовление дезинфицирующего раствора осуществляет оператор ПО под контролем Технолога ПО.

3.3.2.3. Если дезинфицирующий раствор закончился или истёк срок его годности, то необходимо обратится к Ведущему технологу ПО или Оператору ПК за новым.

3.3.2.4. Расход дезинфицирующих рабочих растворов фиксируется в Форме 08-05 «Журнал по замывке производственного участка» Оператором ПО или технологом ПО.

3.4. Актуальный список разрешённых для использования на производственном участке моющих и дезинфицирующих средств, их концентрация отражён в Д-08-02 «Моющие и дезинфицирующих средства, используемые на производственном участке».

Уборочный инвентарь.

4.1. Требования.

Уборочный инвентарь, используемый для уборки чистой зоны, должен соответствовать следующим требованиям:

Быть изготовленным из прочных материалов с низким уровнем выделения частиц (не допускается наличие неокрашенных деревянных фрагментов, натуральной щетины).

Инвентарь, для разного рода уборки должен находиться (располагаться) на расстоянии не менее 0,4м друг от друга.

Инвентарь для уборки трапов должен располагаться ниже уборочного инвентаря, используемого для других целей.

Инвентарь, для разного рода уборки, должен отличаться по цветовому разделению:

Инвентарь красного - для уборки пола (сгон и прямоугольная щётка для пола).

Инвентарь зелёного цвета - для замывки мусорных контейнеров.

Инвентарь красного цвета – для уборки трапов (щётка-ёрш и щётка полуовальная).

Инвентарь синего цвета – для чистки внутренних и внешних поверхностей оборудования.

Инвентарь белого цвета – для уборки аллергенов (сгон и прямоугольная щётка для пола).

Инвентарь белого цвета – для уборки аллергенов (щетки круглые, ершики, лопатки, скребки для чистки внутренних и внешних поверхностей оборудования).

Инвентарь желтого цвета – для уборки стекла и хрупкого пластика.

Уборочный инвентарь должен иметь постоянное место хранения.

4.2. Замывка и дезинфекция уборочного инвентаря.

4.2.1. Замывка уборочного инвентаря осуществляется ежесменно, согласно Приложению № 4.

4.2.2. Записи о замывке ведутся в Форме 08-05 «Журнал по замывке производственного участка» Приложение №3.

4.2.3. Дезинфекция уборочного инвентаря осуществляется еженедельно, согласно Приложениям № 5-6.

4.2.4. Записи о дезинфекции ведутся в форме 08-09 «График дезинфекции уборочного инвентаря» Приложение № 10.

4.3. За исправность, хранение и правильное использование уборочного инвентаря ответственность несут операторы ПО.

4.4. Еженедельно проводиться контроль состояния уборочного инвентаря ответственным сотрудником ПО согласно Форме 17-08 «Чек- лист проверки ППУ. Чек-лист обхода санитарного состояния производства».

4.5. За составление Формы 08-05 «Журнал по замывке производственного участка» (приложение №3) несёт ответственность Ведущий технолог ПО. При внесении изменений, вносить новый номер версии и дату актуализации. Актуальная версия размещена на сервере компании по адресу: \\Doc-server\ао эко ресурс\2 Корпоративная\ПО\Журналы и графики\Журнал замывки участка.

4.6. За составление Формы 08-09 «График дезинфекции уборочного инвентаря» (приложение № 10) несёт ответственность Ведущий технолог ПО. Актуальная версия размещена на сервере компании по адресу: \\Doc-server\ао эко ресурс\2 Корпоративная\ПО\Журналы и графики.

Уборка поверхностей чистой зоны производства

Техника и правила уборки

Допускается только влажная уборка

5.1.1 Стены:

В местах установки электрических щитов удалить все видимые загрязнения при помощи влажной ветоши с моющим средством.

На открытых участках ополоснуть горячей водой.

Обработать стены дезинфицирующим средством путём распыления.

5.1.2. Пол

Переходная зона (Выдача сырья, выдача готовой продукции):

Замывка осуществляется при помощи поломоечной машины, после чего обрабатывается дезинфицирующим средством, путём распыления.

Производственные участки:

Замывка пола осуществляется 2 способами:

при помощи поломоечной машины;

ручной: пол смачивается водой, при помощи систем шлангов типа «Гардена». Затем наносится моющее средство согласно Д-08-02 «Моющие и дезинфицирующих средства, используемые на производственном участке» для пола и ограждающих конструкций. И при помощи инвентаря для уборки пола (прямоугольная щётка) очищается поверхность пола. Остатки загрязнения и моющего средства смываются водой и тщательно удаляются при помощи инвентаря для уборки пола (сгон). При этом движения осуществляются по прямой в направлении к ближайшему сливу (трапу) в полу. Обнаруженный мусор с поверхности трапов удаляется.

После замывки пол обрабатывается дезинфицирующим средством путём распыления.

5.1.3. Трапы.

Снять решётки.

Основной желоб очистить от мусора и помыть щёткой полуовальной с моющим средством.

Вынуть стакан, вымыть с моющим средством.

Почистить щёткой-ёршиком водоотводящую трубу на максимальную глубину с моющим средством.

Поставить стаканы и решетки на место

Промыть чистой водой.

Засыпать в стаканы средство, указанное в Форме 08-07 «План работ дежурного оператора» (приложение № 9).

Продезинфицировать все элементы трапов методом распыления.

5.1.4. Верхние конструкции.

Обесточить все оборудование.

Вывезти все сырьевые компоненты, готовую продукцию, паллеты, тару с производственного участка.

Закрыть все открывающие элементы оборудования и укрыть электрические щиты плотной защитной плёнкой.

При помощи мойки высокого давления смыть все загрязнения.

В случае необходимости протереть ветошью сложные загрязнения.

Повторно при помощи мойки высокого давления смыть оставшиеся загрязнения.

Распылить дезинфицирующее средство при помощи фумигатора.

Периодичность уборки производственного участка.

Стены до 2-х метров.

Влажная уборка с использованием моющих средств должна производиться не реже 1 раза в неделю согласно форме 08-07 «План работы дежурного оператора» (приложение №9).

При случайном загрязнении должна производиться влажная уборка сразу, как только это возможно, и с использованием моющих растворов в конце смены.

Дезинфекция стен должна проводиться не реже 1 раз в неделю, после проведения влажной уборки согласно форме 08-07 «План работы дежурного оператора» (приложение №9).

Пол

Влажная уборка с использованием моющих растворов должна производиться в конце каждой рабочей смены.

При случайном загрязнении должна производиться влажная уборка сразу, как только это возможно, и с использованием моющих растворов в конце смены.

Дезинфекция пола должна проводиться 1 раз в неделю, после проведения влажной уборки.

Трапы

Замывка и дезинфекция проводиться согласно Форме 08-07 «План работ дежурного оператора».

Засыпка средства в сифоны трапов проводится ежедневно.

Воздушная среда

Дезинфекция проводится при помощи генератора холодного тумана не реже 2 раз в неделю в автоматическом режиме. Заполнение ёмкости для проведения дезинфекции воздушного пространства выполняет дежурный оператор согласно форме 08-07 «План работы дежурного оператора» (приложение №9).

Верхние конструкции и стены выше 2-х метров.

Уборка проводится не реже 1 раз год в условиях отсутствия производственного процесса с фиксацией проведённых работ в Форме 08-02 «График уборки верхних конструкции и стен выше 2-х метров» (приложение №11).

За составление Формы 08-02 «График уборки верхних конструкции и стен выше 2-х метров» несёт Ведущий технолог ПО.

За составление Формы 08-07 «Плана работ дежурного оператора» ответственность несёт Ведущий технолог ПО. Форма 08-07 «План работы дежурного оператора» разрабатывается на основании рекомендаций группы безопасности пищевой продукции. При внесении изменений Ведущий технолог ПО указывает номер следующей версии и дату актуализации. Актуальная версия Формы 08-07, расположена на сервере компании по адресу: \\Doc-server\ао эко ресурс\2 Корпоративная\ПО\Журналы и графики

Контроль и исполнение выполненных работ согласно Форме 08-07 «План работ дежурного оператора» несёт Ведущий технолог ПО.

Генеральная уборка

Генеральная уборка (стены, пол, оборудование и т.д), согласно Форме 08-06 «График генеральной уборки чистой зоны производства» (приложение № 2), но не реже одного раза в месяц. Обязательно с использованием дезинфицирующих средств.

Мероприятия, проводимые при генеральной уборке отражены в «регламенте генеральной уборки», Приложение № 7.

За составление Формы 08-06 «График генеральной уборки чистой зоны производства» (приложение № 2) ответственность несёт Ведущий технолог ПО. Актуальная версия расположена на сервере компании по адресу: \\Doc-server\ао эко ресурс\2 Корпоративная\ПО\Журналы и графики.

За соблюдение графика генеральной уборки чистой зоны производства ответственность несёт Ведущий технолог ПО.

5.4. Проверка качества замывки и дезинфекции проводится согласно Д-09-03 «Мониторинг производства, «Чистая зона» сотрудниками ОКК.

Санитарный пропускник

Периодичность влажной уборки пола с использованием моющих средств согласно И-35-00-04 «Клининг».

Генеральная уборка (стены, потолок, шкафчики и.т.д.), согласно И-35-00-04 «Клининг», но не реже 1 раза в месяц. Обязательно с использованием дезинфицирующих средств.

Оборудование.

Очистка.

Все производственное оборудование обязательно подвергается очистке, замывке и дезинфекции после окончания действий, описанных в РИ. Очистке, замывке и дезинфекции подвергается оборудование как при переходе с одной номенклатуры на другую, так и при производстве другой партии той же номенклатуры.

7.1.2. Правила очистки для каждой единицы оборудования и ответственные за выполнение этих работ отражены в Д-08-МД «Мойка и дезинфекция соответствующего оборудования», расположены: 1С Эко Ресурс / Документооборот КОРП – Документы – Документация СМК и СМБПП – 08 Производственный процесс Д-08-МД и размещены рядом с каждой единицей оборудования.

7.1.3. Моющие средства, применимые для того или иного оборудования, отражаются в документе Д-08-МД «Мойка и дезинфекция соответствующего оборудования».

7.1.4. Д-08-МД «Мойка и дезинфекция соответствующего оборудования», разрабатывает группа безопасности пищевой продукции, заверенные копии передаются согласно ПР-01-00 «Управление документацией» Ведущему технологу ПО для размещения «на местах».

7.1.5. Ответственный за составление Д-08-МД «Мойка и дезинфекция соответствующего оборудования» ответственный сотрудник ПО.

7.1.6. Ответственный за размещение на местах Д-08-МД «Мойка и дезинфекция соответствующего оборудования» Ведущий технолог ПО.

:

а

葠͓摧ᒗ

(

*

*

,

.

2

4

\

^

`

”

–

љ

њ

ћ

ў

¤

Ь

Ю

а

в

ж

и

.

0

2

4

6

6

8

:

<

>

v

x

z

|

Ђ

‚

њ

ћ

Ф

Ц

Ш

Ъ

Ь

Ю

а

в

д

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

hЉ

hЉ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

h

h

h

葠͓摧ᒗ

h

h

h

h

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

h

h

h

hЧ

葠͓摧ᒗ

h

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

hO

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

葠͓摧ᒗ

h

в Форму 08-04 «Статус аппарата» и Форму 08-05 «Журнал по замывке производственного участка».

7.1.8. Запрещается проводить замывку оборудования, пола, ограждающих конструкций, стен, если в рядом стоящем оборудовании производится продукт или фасовка готового продукта.

7.1.9. Допускается замывка оборудования, пола, ограждающих конструкций, стен, если расстояние до оборудования, в котором производится продукт или фасовка готового продукта более 3 метров.

Инспекции, проводимые до и после очистки оборудования.

Перед каждым использованием оборудования осуществляется его проверка, на предмет осуществления замывки и дезинфекции.

Для этого оператор ПО:

проводит визуальный осмотр оборудования и проверяет наличие записи в Форме 08-04 «Статус аппарата», подтверждающей факт замывки и дезинфекции;

делает отметку в Форме 16-03 «Рабочей инструкции на производство» в поле «Чистоту проверил ФИО, подпись».

После завершения замывки и дезинфекции оператор ПО фиксирует факт замывки в Форме 08-04 «Статус аппарата» и Форме 08-05 «Журнале по замывке производственного участка».

Проверка качества замывки и дезинфекции проводится согласно Д-09-03 «Мониторинг производства, «Чистая зона» сотрудниками ОКК.

Замывка оборудования после технического обслуживания или ремонта.

Все производственное оборудование после прохождения ремонта и технического обслуживания обязательно подвергается замывке и дезинфекции. Замывка оборудования проводится в соответствии с блоком 7.1, записи в соответствии с блоком 7.2 настоящей инструкции.

Замывка технологической тары и производственного инвентаря.

Технологическая тара и производственный инвентарь замывается в конце смены или по мере необходимости в замывочной ванне на участке мойки с последующей дезинфекцией, с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно Д-08-02 «Моющие и дезинфицирующих средства, используемые на производственном участке», разрешённых группой безопасности пищевой продукции для замывки производственного оборудования и затем размещается на участках хранения.

Дежы замываются на участке мойки с применением моющих средств согласно Д-08-02 «Моющие и дезинфицирующих средства, используемые на производственном участке», разрешённых группой безопасности пищевой продукции для замывки производственного оборудования и с использованием щёток, для оборудования «синего цвета» с последующей дезинфекций.

Перед использованием технологическая тара и дежи обязательно ополаскиваются питьевой водой.

Необходимо проводить дезинфекцию технологической тары перед использованием в производстве продуктов, подлежащих микробиологическому контролю.

Вспомогательное оборудование производственного участка.

Замывка и дезинфекция контейнеров для использованных салфеток и мусора, согласно форме 08-07 «План работы дежурного оператора» (приложение №9). Ограждающие конструкции и подкатные лестницы, при сильном загрязнении их мойка – в конце каждой смены. Дезинфекция не реже одного раза в месяц. Записи фиксируются в Форме 08-08 «График дезинфекции ограждающих конструкций и внешних поверхностей оборудования» (приложение №8).

Ответственный за составление Формы 08-08 «График дезинфекции ограждающих конструкций и внешних поверхностей оборудования» (приложение №8) Ведущий технолог ПО. Актуальная версия размещена на сервере компании по адресу: \\Doc-server\ао эко ресурс\2 Корпоративная\ПО\Журналы и графики

Ответственный за заполнение Формы 08-08 «График дезинфекции ограждающих конструкций и внешних поверхностей оборудования» (приложение №8) Оператор ПО.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Маркировка емкости с дезинфицирующим раствором/моющим раствором.

Приложение № 2. Форма 08-06 «График генеральной уборки чистой зоны производства».

Приложение № 3. Форма 08-05 «Журнал по замывке производственного участка».

Приложение № 4. «Памятка по замывке уборочного инвентаря» (ПСК-1).

Приложение № 5. «Памятка по дезинфекции уборочного инвентаря» (ПСК-1).

Приложение №6. Памятка по замывке и дезинфекции уборочного инвентаря (ПСК-2).

Приложение № 7. «Регламент генеральной уборки».

Приложение № 8. Форма 08-08 «График дезинфекции ограждающих конструкций и внешних поверхностей оборудования».

Приложение № 9. Форма 08-07 «План работ дежурного оператора».

Приложение № 10. Форма 08-09 «График дезинфекции уборочного инвентаря».

Приложение № 11 Форма 08-02 «График уборки верхних конструкции и стен выше 2-х метров»

Приложение № 1

Маркировка ёмкости с дезинфицирующим раствором/моющим раствором

«ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР»

Название________________________________

Содержание активного

компонента %_____________________________

Время экспозиции______________________

Дата изготовления:______________________

Годен до:______________________________

Подпись приготовившего раствор:____________

«МОЮЩИЙ РАСТВОР»

Название________________________________

Содержание активного

компонента %_____________________________

Дата изготовления:______________________

Годен до:______________________________

Подпись приготовившего раствор:____________

Приложение № 2

Форма 08-06 «График генеральной уборки чистой зоны производства»

Утверждаю

Должность

ФИО

___________________

«____»_________20__

ГРАФИК ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ

ЧИСТОЙ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВА

Дата уборки запланированная	Дата фактической уборки	Убрано, подпись (Технолог ПО)	Проверил, подпись Ведущий технолог ПО/технолог по доработкам)

Составил: Должность/ФИО/подписьПриложение № 3

Форма 08-05 «Журнал замывки производственного участка»

Версия

Дата актуализации перечня объектов:

Наименование: 						Дата заполнения: _____________

Наименование объекта мойки (оборудование / пол /уборочный инвентарь)	Вид операции (замывка / дезинфекция)	Наименование дезинфицирующего / моющего средства Концентрация дезинфицирующего / моющего средства	Количество израсходованного препарата	Проверка целостности фильтра (да - целый/нет-поврежден)	Подпись

Отсутствие застойных зон воды 	Да/нет Подпись

Проверил:

Приложение № 4

Памятка по замывке уборочного инвентаря (ПСК-1)

Замывку уборочного инвентаря проводят на участке мойки.

Замывку уборочного инвентаря для пола проводят:

Действия Дежурного Оператор ПО:

1.1.) в начале смены: вытащить весь уборочный инвентарь для пола из замывочной ёмкости и разместить на местах хранения;

1.2.) в конце смены:

а) слить грязную воду из замывочной емкости

б) замыть замывочную емкость;

в) в замывочную ёмкость, с классификацией «для пола», залить примерно 40л воды, добавить моющее средство согласно Д-08-02 «Моющее и дезинфицирующие средства, используемые на производственном участке»;

г) собрать весь уборочный инвентарь для пола и погрузить в замывочную ёмкость, с классификацией «для пола»;

е) сделать запись о замывке уборочного инвентаря для пола в Форме 08-05 «Журнал по замывке производственного участка».

2. Замывку уборочного инвентаря для трапов проводят:

После окончания замывки трапов Дежурный оператор ПО:

а) в пластиковом ведре сделать раствор моющего средства и промыть инвентарь для трапов;

б) сполоснуть горячей водой инвентарь и ведро;

в) в пластиковом ведре сделать дезинфицирующий раствор и оставить инвентарь в приготовленных растворах в течение времени, указанного на этикетке;

д) по истечении времени выдержки вынуть инвентарь, ополоснуть горечей водой при помощи «Гардены» и разместить на местах хранения.

3. Замывку уборочного инвентаря для оборудования проводят по мере его использования.

Замывает оператор, который работал с этим инвентарем

а) в замывочную емкость, с классификацией для оборудования, залить примерно 20л воды, добавить моющее средство согласно Д-08-02 «Моющее и дезинфицирующие средства, используемые на производственном участке» и погрузить в нее уборочный инвентарь для оборудования;

б) выдержать инвентарь в течение 5 минут, затем вынуть его из замывочной ёмкости, ополоснуть водой при помощи «Гардены» и разместить на местах хранения;

д) слить грязную воду из замывочной ёмкости;

е) замыть замывочную ёмкость;

ж) сделать запись о замывке уборочного инвентаря для оборудования в Форме 08-05 «Журнал по замывке производственного участка».

Приложение № 5

Памятка по дезинфекции уборочного инвентаря (ПСК-1)

Дезинфекцию уборочного инвентаря проводят на участке мойки.

Дезинфекцию инвентаря проводят не реже 1 раза в неделю, либо по рекомендации Микробиолога ОКК. Технолог ПО оповещает Дежурного Оператора ПО о необходимости дезинфекции уборочного инвентаря. Технолог ПО информирует оператора о необходимых пропорциях при приготовлении готового дезинфицирующего раствора.

Действия Дежурного Оператор ПО

а) вымыть замывочные ёмкости;

б) в замывочные емкости, с классификацией для пола и для оборудования залить необходимые объемы воды и добавить концентраты дезинфицирующих средств согласно Д-08-02 «Моющее и дезинфицирующие средства, используемые на производственном участке»;

в) уборочный инвентарь погрузить в замывочные ёмкости, согласно их классификации;

г) оставить инвентарь в приготовленных растворах в течение времени, указанного на этикетке;

д) по истечении времени выдержки вынуть уборочный инвентарь, ополоснуть водой при помощи «Гардены» и разместить на местах хранения;

е) вылить отработанный дезинфицирующий раствор в слив;

ж) сделать запись о дезинфекции уборочного инвентаря в Форме 08-05 «Журнал по замывке производственного участка» и в Форме 08-10 «График дезинфекции уборочного инвентаря» (расположен на участке мойки цеха жидких форм).

Приложение № 6

Памятка по замывке и дезинфекции уборочного инвентаря (ПСК-2, 3, 4).

Ополоснуть горячей водой уборочный инвентарь от загрязнения, при помощи инерционной катушки.

Распылить моющее средство на всю поверхность уборочного инвентаря, при помощи распылителя.

Внимание: Моющие средства содержат едкие вещества, обязательно использовать СИЗ!

Оставить не менее, чем на 10 минут.

После чего обильно смыть горячей водой.

Если загрязнение осталось, то ещё раз повторить п 2-4.

Распылить дезинфицирующее средство на всю поверхность уборочного инвентаря, при помощи распылителя.

Выдержать время экспозиции, согласно используемого дезинфицирующего средства.

После чего обильно смыть горячей водой.

Сделать запись о замывке уборочного инвентаря для пола в Форме 08-05 «Журнал по замывке производственного участка».

Сделать запись о замывке уборочного инвентаря для оборудования в Форме 08-05 «Журнал по замывке производственного участка».

Приложение № 7

Регламент генеральной уборки

Алгоритм проведения уборки:

Обесточить все имеющиеся оборудования (ответственный Электрик).

Произвести замывку вытяжных рукавов, после чего обработать дезинфицирующим средством.

Замыть аппараты снаружи, при загрязнении аппарата; замыть его и внутри, после чего обработать дезинфицирующим средством нижние внешние части корпуса аппарата.

Протереть влажной тряпкой: корпус щитков, снаружи корпус розеток, выключателей, корпус инсектицидных ламп.

Произвести уборку помещения водоподготовки, после чего обработать все поверхности дезинфицирующим средством.

Произвести замывку эстакад (подкатных лестниц), после чего обработать дезинфицирующим средством.

Произвести уборку и замывку личных шкафчиков в санпропускнике и раздевалке, обработать их дезинфицирующим средством.

Произвести замывку стен, после чего обработать дезинфицирующим средством.

Произвести замывку ограждающих конструкций (стеллажей, столов, шкафов, дверей, Гарден, трубопровода подачи воды), после чего обработать дезинфицирующим средством.

Произвести замывку моек-раковин, после чего обработать дезинфицирующим средством;

Произвести замывку рохлей, после чего обработать дезинфицирующим средством;

Обработать днище и колеса деж дезинфицирующим средством;

Произвести замывку всего весового оборудования, после чего обработать дезинфицирующим средством;

Произвести замывку запаячных машин, после чего обработать дезинфицирующим средством;

Произвести замывку мусорных контейнеров, после чего обработать дезинфицирующим средством;

Тщательно замыть все углы пола, стыки в местах соединения со стеной, плинтуса, трубы водоотведения;

Произвести замывку пола за стеллажами, столами, шкафами, бочками, паллетами, для этого необходимо их отодвинуть с последующей дезинфекцией;

Произвести замывку всего пола с применением щетки и моющего средства, после чего обработать дезинфицирующим средством;

Замыть и продезинфицировать трапы;

Произвести замывку уборочного инвентаря, после чего обработать дезинфицирующим средством.

Слить воду из турникета. Произвести его замывку, после чего обработать дезинфицирующим раствором.

Произвести замывку аппарата моечного высокого давления, после чего обработать его дезинфицирующим средством.

Приложение № 8.

Форма 08-08 «График дезинфекции ограждающих конструкций и внешних поверхностей оборудования

График дезинфекции ограждающих конструкций и внешних поверхностей оборудования

Дата	Наименование дезинфектанта Концентрация рабочего раствора, % Подпись исполнителя

Приложение № 9

Форма 08-07 «План работ дежурного оператора»				стр из стр

Версия

Дата актуализации:

План работ дежурного оператора

Задача /Время	Месяц, год

вых	вых

вых	вых

Подпись исполнителя

Примечание: 1. После выполнения требуемой операция ставятся галочки в соответствующей ячейке с указанием времени.

2. После завершения выполнения всех операций ставится подпись в соответствующей ячейке строки «Подпись исполнителя».

Приложение №10

Форма 08-09 «График дезинфекции уборочного инвентаря»

График дезинфекции уборочного инвентаря

ДДата	Инвентарь для пола	Инвентарь для оборудования	Подпись исполнителя

Наименование дезинфектанта Концентрация рабочего раствора, % Наименование дезинфектанта Концентрация рабочего раствора, %

Приложение № 11

Форма 08-02 «График уборки верхних конструкции и стен выше 2-х метров»

Утверждаю

Должность

ФИО

___________________

«____»_________20__

ГРАФИК

Уборки верхних конструкций и стен выше 2-х метров

Дата уборки запланированная	Дата фактической уборки	Убрано, подпись (Технолог ПО)	Проверил, подпись (Микробиолог)

Составил: Должность/ФИО/подпись

PAGE

АО «ЭКО РЕСУРС»	Уборка чистой зоны.

И-08-04/13	Лист:    PAGE  20

Листов:    NUMPAGES   \* MERGEFORMAT  20

АО

«ЭКО РЕСУРС»

Уборка чистой зоны

И-08-04/12	Лист:    PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT  1

Листов:   NUMPAGES  21 	«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

Червинский А.В.

Дата:

20.02.2025                  	Подпись: