ИНСТРУКЦИЯ И-08-01/11

Гигиена производственного процесса

Назначение и область применения

Данная инструкция определяет мероприятия, выполняемые производственным персоналом и посетителями производства, по соблюдению и поддержанию санитарно-гигиенического режима в «чистой зоне» производства.

Выполнение инструкции обязательно персоналу и посетителям производственного отдела.

Посетители не имеют права заходить в чистую зону производства без сопровождающего (Технический директор, Сотрудник ОКК, Технолог ПО, Начальник ПУ)

Термины и определения.

ПО – производственный отдел

ОКК – отдел контроля качества

ПСК – производственно-складской комплекс

ИТР – инженерно-технические работники

ПУ – производственный участок

Правила и порядок действий при посещении, работе в «чистой зоне» производства.

В начале каждого рабочего дня ответственный сотрудник ПО за ведение «Журнала здоровья» (приложение Б) проводит осмотр и опрос сотрудников ПО в соответствии с указанными заболеваниями в данном журнале во вкладе «Заболевания». Список заболеваний пересматривается 1 раз в год согласно Формы 18-11 «План верификации на текущий год».

«Журнал Здоровья» (приложение Б) расположен на сервере компании соответствующего подразделения (ПСК-1 – 4): \\Doc-server\ао эко ресурс\2 Корпоративная\ПО\Журналы и графики.

Правила смены личной одежды на технологическую сотрудниками производства

В раздевалке для каждого сотрудника установлен шкафчик, который разделён на две части, для личной одежды и для переходной одежды.

Сотрудник приходит на работу, снимает личную одежду и обувь, надевает переходную одежду (раздельный костюм) и обувь (сабо ЭВА).

В переходной одежде и обуви сотрудник может находиться на всей территории ПСК за исключением чистой зоны.

Для прохода в чистую зону производства сотрудник обязан:

надеть одноразовую шапочку;

надеть технологический костюм (цельный) поверх переходной одежды;

произвести обработку рук;

если сотрудник носит очки, то он обязан использовать шейный держатель и надеть дополнительно защитные очки;

если сотрудник носит бороду он обязан надеть набородник;

надеть нитриловые перчатки;

перед турникетом сменить переходную обувь на технологическую;

при проведении дезинфекции производственных помещений и оборудования, оператор ПО дополнительно должен одеть полумаску с фильтром против аэрозолей и дыма, защитные очки;

при проведении дезинфекции произведённых помещений при помощи генератора холодного тумана, оператор ПО надевает: резиновые сапоги, защитный комбинезон для работы с кислотами, полумаску с фильтром против аэрозолей и дыма, защитные очки, капюшон комбинезона, защитные перчатки;

после выполнения всех требований сотрудник может выходить в чистую зону производства через санитарный пропускник, где производится дезинфекция рук и подошв обуви или обработать руки санитайзером  и пройти через дезинфицирующий коврик для обработки подошвы обуви.

Правила, которые обязан выполнять сотрудник производства при работе в чистой зоне:

для входа в чистую зону использовать санитарный пропускник. Вход иным способом строго запрещен.

следить за состоянием своей технологической одежды: менять комплект одежды при переходе на другую группу продуктов, после сильного загрязнения, но не реже двух раз в смену (замена после обеденного перерыва),

не касаться волос, ушей, лица, особенно носа, руками, если это произошло необходимо немедленно произвести обработку рук дезинфицирующим средством и сменить нитриловые перчатки,

категорически запрещается громко кричать, делать резкие движения, передвигаться по чистой зоне бегом, сидеть на полу,

при работе с продуктами, содержащими аллергены, действовать в соответствии с Д-17-08 «Правила работы с продуктами, содержащими аллергены»,

при фасовке готовой продукции действовать согласно И-08-02 «Фасовка и упаковка готовой продукции»,

запрещается чихать, кашлять, сплёвывать, курить, принимать пищу, носить шариковую ручку/маркер/карандаш «за ухом», держать во рту зубочистки, спички и другие предметы,

запрещено использовать разборные ручки,

использовать только металлодетектируемые, неразборные, одноразовые ручки,

для выхода из чистой зоны использовать санитарный пропускник. Для этого необходимо зажать кнопку справа на корпусе турникета,

после прохода через турникет сменить технологическую обувь на переходную,

в санпропускнике снять технологическую одежду.

Правила посещения непроизводственным персоналом, посетителями и подрядчиками чистой зоны производства.

Не допускается нахождение на территории санпропускника и чистой зоны производства в верхней одежде (пальто, куртка, шуба и.т.п.).

Посетители производства обязаны в технологической раздевалке ИТР надеть одежду для посетителей производства:

личные вещи: часы, телефон, ювелирные украшения и прочее оставить в шкафчике «посетители»

надеть одноразовую шапочку

в ёмкости «бахилы» взять пару бахил и надеть на свою обувь,

достать из шкафчика «посетители» халат и надеть его,

вымыть руки

при необходимости надеть перчатки, нарукавники, защитные очки,

если посетитель носит очки, то он обязан надеть специальный шейный держатель.

если посетитель носит бороду он обязан надеть набородник.

При нахождении в чистой зоне производства посетители обязаны соблюдать п.п.3.1.5 (а, c, d, g, h, i, j) настоящей инструкции.

При проходе в чистую зону производства использовать санпропускник, где производится дезинфекция рук и подошв обуви.

После выхода из чистой зоны производства необходимо:

снять халат,

снять одноразовую шапочку, нарукавники, перчатки, бахилы и поместить их в мусорный контейнер,

забрать из шкафчика «посетители» личные вещи.

Правила взаимодействия со складом

В случае сильного загрязнения упаковки сырья (металл, пластик, иная влагостойкая герметичная упаковка), оно должно пройти мойку и последующую дезинфекцию на участке «мойки».

В случае сильного загрязнения невлагостойкой упаковки она должна быть удалена.

Перемещение в чистую зону сырья производится на чёрных пластиковых паллетах через участок «выдачи сырья».

Возврат остатков сырья на склад производится на синих пластиковых паллетах через участок «выдачи сырья».

Возврат пустых пластиковых паллет на склад производится через участок «выдачи сырья».

Перемещение готовой продукции на склад производится на серых пластиковых паллетах через участок «возврат готовой продукции».

Основные требования к организации чистой зоны производства

При работе в чистой зоне производства следует избегать использования предметов, изготовленных из стекла и хрупкого пластика. При необходимости использования таких предметов, они должны быть под управлением.

Технологическая одежда должна обеспечивать полное укрытие волос. Препятствовать попаданию испарины в готовую продукцию.

Волосы, бороды и усы, по возможности, должны быть полностью зачищены. При невозможности, полностью закрыты СИЗами.

Запрещается использовать поврежденные перчатки и перчатки из латекса.

”

А

ш

V

’

”

hз

Технологическая обувь должна быть закрытого типа, с металлическим или композитным подноском и изготовлена из не адсорбирующих материалов.

Категорически запрещается использовать технологическую одежду для любых других целей. Стирку технологической одежды необходимо производить отдельно от остальной одежды и осуществлять ее ежесменно.

Запрещается хранение сырья, тары и готовой продукции на полу.

Запрещается хранение вскрытых индивидуальных упаковок с сырьем, готовой продукцией, без принятия мер по укупориванию.

В чистой зоне производства запрещено принимать пищу и курить. Прием пищи и курение осуществляется в отведённых для этого местах.

В чистой зоне производства может находится только то вспомогательное оборудование и инвентарь, которое требуется в ходе производственного процесса. Неиспользуемое оборудование и инвентарь должны быть удалены.

Сотрудники ПО обязаны соблюдать порядок хранения производственного инвентаря и вспомогательных материалов в соответствии с маркировкой (все на своих местах).

При проливе и/или просыпании сырья или продукции сотрудники ПО обязаны убрать последствия пролива/просыпа, продезинфицировать место пролива/просыпа, после чего вымыть руки и сменить перчатки.

Там, где это возможно следует использовать CIP мойки.

Запрещается захламлять проходы и держать переполненные мусорные контейнеры.

При работе в «чистой зоне» производства сотрудники обязаны соблюдать «Правила работы с пищевыми продуктами», Приложение А.

На технологических участках где проводится техническое обслуживание оборудования запрещается производственная деятельность. После завершения технологического обслуживания оборудования производственный персонал обязан произвести санитарную обработку данного участка.

Выполнение подрядных (строительных, ремонтных и так далее) работ следует проводить внерабочее время. После завершения таких работ производственный персонал обязан провести санитарную обработку этого участка.

Запрещается завозить в чистую зону ящики/контейнеры, используемые для фасовки больше, чем необходимо для производственного процесса.

Запрещается хранение ящиков/контейнеров, используемых для фасовки, в местах расположения/хранения уборочного инвентаря.

Запрещается располагать чистые и грязные ящики/контейнеры, используемые для фасовки рядом друг с другом.

Контроль микробной обсемененности

Контроль микробиологической обсемененности осуществляется в соответствии с И-09-03 «Мониторинг производства, чистая зона».

Сотрудники и посетители чистой зоны при нахождении в сан. пропускнике или в чистой зоне производства, по требованию микробиолога обязаны предъявлять руки, технологическую одежду и обувь для контроля микробной обсемененности, штатному микробиологу.

Контролю на микробиологическую обсемененность могут быть подвергнуты: все поверхности чистой зоны, санпропускника, оборудование, воздух, тара, инвентарь.

4. ТАБЛИЦА ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№	Отдел/Направление/

Лаборатория/Служба	Кто должен быть ознакомлен с документом (+)

Руководитель	Работник

1	Администрация:

       Генеральный директор

       Исполнительный директор

       Заместитель генерального директора

       Коммерческий директор

       Директор по качеству	+

       Технический директор	+

Директор по развитию

       Специалист по учету персонала

       Ведущий специалист по охране труда

       Офис-менеджер

2	Бухгалтерия

3	Служба логистики

4	Складской отдел (СО)

5	Отдел доставки (ОД)

6	Производственный отдел (ПО)	+	+

7	Служба главного инженера (СГИ)	+	+

8	Ремонтно-механическая служба (РМС)	+	+

9	Инженерно-техническая служба (ИТС)	+	+

10	Служба эксплуатации (СЭ)	+	+

11	Отдел стандартизации и сертификации (ОСиС)

12	Отдел контроля качества (ОКК)	+	+

13	Лаборатория разработок (ЛР)	+	+

14	Направление «Ароматизаторы» (НА)	+	+

15	Лаборатория применения (ЛП)

16	Отдел «Ингредиенты для мясопереработки и рыбопереработки» (ОИМРП)

17	Отдел продаж пищевых ингредиентов (ОППИ)

18	Отдел продаж кормовых ингредиентов (ОПКД)

19	Отдел ВЭД и закупок (ОВЗ)

20	Отдел маркетинга (ОМ)

21	Ай-ти служба

РАЗРАБОТАНО

«19» марта 2025Г.

___________________________ Начальник ПУ Бояринцева Ю.Н.

СОГЛАСОВАНО

«19» марта 2025Г.

___________________________Директор по качеству Гусева Т.А.

«19» марта 2025Г.

___________________________ Руководитель ОКК Семененко О.А.

Приложение А. «Правила работы с пищевыми продуктами».

Всегда мойте руки перед тем, как заходите в «чистую зону», немедленно после посещения мест общего пользования, туалетов и высмаркивания. В случае контакта с любым потенциально загрязнённым материалом необходимо сразу вымыть руки. Держите свои ногти подстриженными и чистыми.

Запрещается ношение каких-либо ювелирных украшений, бижутерии, медийных устройств и телефонов.

Запрещается ношение предметов выше пояса (талии) – ручки, фонарики, термометры и другие предметы.

Запрещается ношение ручек/карандашей/маркеров «за ухом».

Запрещается держать во рту зубочистки, спички и другие предметы.

Запрещается использовать разборные ручки.

Запрещается прием пищи, лекарств, курение, чихание, сплевывание и жевание.

Запрещается хранение продуктов питания в шкафчиках раздевалок и санпропускников.

Запрещается входить в «чистую зону» в одежде с пуговицами и карманами выше уровня талии.

Запрещается находиться в «чистой зоне» с признаками инфекционных заболеваний (согласно вкладке "Заболевания") и признаками заболеваний верхних дыхательных путей, гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела (согласно вкладке "Заболевания"). Например: температура, диарея, воспаления, рвота, с повреждением кожного покрова (порезы, раны, фурункулы), выделения из глаз, ушей, рта или дёсен.

Запрещается использование лака для ногтей, накладных ногтей и ресниц.

В личных шкафчиках запрещается хранение инструментов и оборудования. Шкафчики должны поддерживаться в чистоте.

Перед началом работы убедитесь, что производственное оборудование находится в абсолютной чистоте и работоспособном состоянии.

Категорически запрещается использование в производстве материалов, упавших на пол.

Запрещается использовать в производстве немаркированное сырье.

Вся документация должна быть полной, записи должны быть читаемы.

Не стесняйтесь задавать вопросы специалистам, если у вас возникли сомнения.

Приложение Б. «Журнал здоровья»

АО

«ЭКО РЕСУРС»	Гигиена производственного процесса

И-08-01/11	Лист:    PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT  8

Листов:   NUMPAGES  \* Arabic  \* MERGEFORMAT  8

АО

«ЭКО РЕСУРС»	Гигиена производственного процесса

И-08-01/11

Лист:    PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT  1

Листов:   NUMPAGES   \* MERGEFORMAT  8 	«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор Червинский А.В

Дата 19.03.2025	Подпись: