ИНСТРУКЦИЯ И-08-02/10

Фасовка и упаковка готовой продукции

Назначение и область применения.

Данная инструкция определяет мероприятия, которые должен выполнять производственный персонал при фасовке, укупоривании и этикетировании готовой продукции.

Фасовке подлежит: готовая продукция, на которую выдано положительное заключение ОКК, либо продукция, подлежащая перефасовке из одной характеристики в другую.

Фасовка и упаковка готового продукта должна проводиться с соблюдением действующих санитарно-гигиенических правил и условий, исключающих ухудшение качества продукции и обеспечивающих безопасность персонала.

Выполнение инструкции обязательно для оператора ПО, участвующего в производственном процессе.

Определения.

ПО – производственный отдел

ПК – персональный компьютер

Перефасовка – фасовка одного типа продукта из одной характеристики номенклатуры в другую.

Характеристики номенклатуры – виды фасовки (в кг) для каждого типа готовой продукции.

Порядок фасовки готовой продукции.

Перед фасовкой готового продукта:

Оператор ПО:

3.1.1 Смотрит в следующие поля в «Рабочей инструкции на производство» (Форма 16-03 «Рабочая инструкция на производство») (заполняется ответственным сотрудником ПО):

«примечания к тех. процессу» - где может указываться: наличие дополнительных этикеток, специальных знаков и другая важная информация.

«вид фасовки» - характеристики номенклатуры, в которые требуется расфасовать готовую продукцию.

3.1.2. Производит внешний осмотр требуемой для фасовки тары/упаковки: определяется её количество, качество, чистоту и целостность.

3.1.3. При фасовке жидких форм:

Промывает горячей водой и затем подключает фасовочный шланг.

Проверяет наличие фильтра.

Сливает 5-10 литров готовой продукции из оборудования через фасовочный шланг в технологическую тару.

Выливает обратно в оборудование.

Перемешивает готовый продукт в течение 5 минут.

3.1.4. При фасовке жидких форм, подлежащих микробиологическому контролю:

Использует только закрытые упаковки с канистрами и  крышками.

Дезинфицирует пол и фасовочный шланг.

Надевает белый комбинезон.

Меняет перчатки, шапочку, респиратор.

Фасовка проводится.

В неповреждённую и чистую упаковку (тару):

Жидкие формы самотёком из аппаратов вручную, через электронные весы или через фасовочную машинку.

Порошковые формы ссыпанием вручную, через электронные весы.

Важно! Упаковка не должна соприкасаться со стойкой весов.

При фасовке от 1 до 5 кг – пакет размещать по середине весовой платформы

При фасовке от 10 до 25 кг  - на весовую платформу устанавливается ящик, в который размещается пакет.

Пастообразные формы при помощи фасовочного совка или ковшика вручную, через электронные весы.

При перефасовке из одной характеристики номенклатуры в другую:

Жидкие формы путём переливания через воронку, через электронные весы.

Порошковые формы при помощи фасовочного совка, через электронные весы.

3.2.5. Пределы допустимых отклонений при фасовке, в зависимости от вида фасовки по ГОСТ Р 8.579-2019, с корректировкой на 85% в сторону ужесточения требований, приведены в Приложении № 1 «Пределы допустимых отклонений при фасовке продукции».

Важно: запрещается осуществлять фасовку на полу! Минимально допустимое расстояние от пола 10 см.

После расфасовки:

Тара закручивается пробкой, до характерного «щелчка» либо закрывается крышкой и простукивается при помощи киянки.

В случае нарушения целостности кольца, отсутствия полимерного вкладыша, а также при перекосе пробки (крышки), на канистру накручивается новая крышка.

3.3.3.При фасовке порошковых форм, пакет (упаковка) либо запаивается (фасовка в пакеты размером 20*35, 35*50, 40*80 и все размеры металлизированных пакетов),

либо затягивается хомутом (фасовка в пакеты размером 80*110),

в зависимости от вида упаковки указанной в поле «Фасовка» в «Рабочей инструкции на производство» (Форма 16-03).

3.3.4. В случае обнаружения брака упаковки при фасовке ГП, сотрудник ПО проводит перефасовку ГП. При обнаружении нескольких единиц бракованной упаковки, сотрудник ПО должен уведомить Мастера ПО/Технолога ПО/Начальник ПУ.

Заполнение «Рабочей инструкции на производство» (Форма 16-03).

Оператор ПО после завершения процесса фасовки заполняет следующие поля в «Рабочей инструкции на производство» (Форма 16-03):

«Кол-во тарных мест» - для каждого вида характеристики номенклатуры указывается фактическое количество (шт.) расфасованного продукта.

«Общее количество» - фактически расфасованное количество готового продукта (кг.)

«Дата» - дату окончания фасовки.

«Фасовщик ФИО подпись» - ФИО и подпись фасовавшего продукт.

4. Маркировка расфасованной продукции

,

.

hП

.

†

€

ў

Ъ

$

2

n

‚

„

†

€

ў

¦

Ъ

а

hП

hП

hП

h

ሀ옍

ጀ碤᐀碤嬀$⑜愀Ĥ摧⮩Sᘀ옍

萑͓ꐓxꐔx⑛尀$葠͓摧ᄽb἞਀Ȧ䘋옍

hЛ

hЛ

葠͓摧ᄽbᘀ옍

萑͓ꐓxꐔx⑛尀$葠͓摧ᄽbሀ옍

h&

h№

-Продукция маркируется этикетками, напечатанными Оператором ПК в соответствии с И-08-06 «Печать этикеток».

4.2. При наличии этикеток маркировка осуществляется сразу.

Этикетку располагать по центру упаковки:

4.3. При отсутствии этикеток:

Расфасованная готовая продукция идентифицируется «Рабочей инструкцией на производство» (Форма 16-03) или наносится маркером артикул и партия готовой продукции или временными этикетками согласно И-08-06 «Печать этикеток».

После получении этикеток производится маркировка готовой продукции  каждой тарной единицы.

5. Порядок вывоза расфасованной готовой продукции

5.1.Промаркированную готовую продукцию Оператор установки ПО размещает на пластиковый паллет серого цвета:

Канистры объёмом 10 л ставит не более 2-х рядов в высоту. Паллет с готовой продукцией обматывает стретч-пленкой не менее трёх оборотов на один ряд.

Канистры объёмом 5 л ставит не более 3-х рядов в высоту. Паллет с готовой продукцией обматывает стретч-пленкой не менее трёх оборотов на один ряд.

Канистры объёмом 20 – 25 кг ставит не более 2-х рядов в высоту. Паллет с готовой продукцией обматывает стретч-пленкой не менее трёх оборотов на один ряд.

Ведра объёмом 10 л ставят не более 3-х рядов в высоту. Паллет с готовой продукцией обматывает стретч-пленкой не менее трёх оборотов на один ряд.

Ведра объёмом от 1 до 5 л ставят в 4 ряда в высоту. Паллет с готовой продукцией обматывает стретч-пленкой не менее трёх оборотов на один ряд.

Упаковка весом 25 кг не более 2-х рядов в высоту. Паллет с готовой продукцией обматывает стретч-пленкой не менее трёх оборотов на один ряд.

Упаковка весом от 1 кг до 10 кг в пластиковые ящики, которые ставятся на паллет не более 4 рядов в высоту.

5.2. Вывозит расфасованную и запаллетированную продукцию с территории производства в переходную зону на участок «Готовая продукция» для дальнейшего размещения на складе.

5.3. Передаёт ответственному сотруднику ПО заполненную рабочую инструкцию.

6. Приложения

6.1. Приложение № 1 «Пределы допустимых отклонений при фасовке продукции»

7. Таблица ознакомления:

№	Отдел/Направление/

Лаборатория/Служба	Кто должен быть ознакомлен с документом (+)

Руководитель	Работник

1	Администрация:

       Генеральный директор

       Исполнительный директор

       Заместитель генерального директора

Заместитель генерального директора по обеспечению операционной деятельности

       Коммерческий директор

       Директор по качеству

       Технический директор

Директор по развитию

       Специалист по учету персонала

       Ведущий специалист по охране труда

       Специалист по подбору персонала

       Офис-менеджер

2	Бухгалтерия

3	Служба логистики

4	Складской отдел (СО)

5	Отдел доставки (ОД)

6	Производственный отдел (ПО)	+	+

7	Служба главного инженера (СГИ)

8	Ремонтно-механическая служба (РМС)

9	Инженерно-техническая служба (ИТС)

10	Служба эксплуатации (СЭ)

11	Отдел стандартизации и сертификации (ОСиС)

12	Отдел контроля качества (ОКК)

13	Лаборатория разработок (ЛР)

14	Направление «Ароматизаторы» (НА)

15	Лаборатория применения (ЛП)

16	Отдел «Ингредиенты для мясопереработки и рыбопереработки» (ОИМРП)

17	Отдел продаж пищевых ингредиентов (ОППИ)

18	Отдел продаж кормовых ингредиентов (ОПКД)

19	Отдел ВЭД и закупок (ОВЗ)

20	Отдел маркетинга (ОМ)

21	Ай-ти служба

РАЗРАБОТАНО

«__»__________20__Г.

_________________________ Начальник ПУ Боярицнева Ю.Н.

СОГЛАСОВАНО

«__»__________20__Г.

_________________________ Директор по качеству Гусева Т.А.

Приложение № 1

Пределы допустимых отклонений при фасовке продукции

Вид фасовки (кг)	Допустимый нижний предел (кг)	Допустимый верхний предел (кг)

0,1	0,100	0,102

0,4	0,400	0,405

0,5	0, 500	0,507

0,8	0, 800	0,810

1	1,00	1,01

4,5	4,50	4,56

5	5,00	5,07

10	10,00	10,13

25	25,00	25,33

PAGE

АО «ЭКО РЕСУРС»	Фасовка и упаковка готовой продукции

И-08-02/10	Лист:    PAGE  7

Листов:    NUMPAGES   \* MERGEFORMAT  7

АО «ЭКО РЕСУРС»

Фасовка и упаковка готовой продукции

И-08-02/10

Лист:    PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT  1

Листов:   NUMPAGES   \* MERGEFORMAT  7 	УТВЕРЖДАЮ

Технический директор Червинский А.В.

Дата	 Подпись: