ИНСТРУКЦИЯ И-09-01/08

Отбор проб.

Назначение и область применения.

Инструкция описывает порядок отбора проб сырья,товара, полуфабрикатов и готовой продукции в АО «ЭКО РЕСУРС».

Соблюдение инструкции обязательно для всех работников, участвующих в отборе проб (ОКК,ПО,Бухгалтерия) .

Термины, определения, сокращения.

ОКК – отдел контроля качества

СО – складской отдел

ПО – производственный отдел

НД – нормативная документация

Точечная проба – проба стандартного объема, отбираемая из единицы индивидуальной упаковки.

Объединенная проба – проба, состоящая из точечных проб одной партии, характеризует всю партию.

Общие требования.

Для отбора проб используются чистые сухие емкости и приспособления.

Отбор проб осуществляется с соблюдением требований гигиены производственного процесса.

Емкость для пробы маркируется либо перед отбором пробы, либо сразу после отбора пробы.

Отбор пробы для испытаний по показателю микробиологическая чистота осуществляется согласно методике №43.

Маркировка должна содержать название продукта и номер партии.

В случае отбора проб аллерген – содержащей продукции, необходимо использовать одноразовый халат, нарукавники, шапочку, новые перчатки, бахилы и одноразовую посуду. Сразу после отбора проб аллерген-содержащей продукции необходимо переодеться и утилизировать одежду.

Отбор проб готовой продукции на производстве.

4.1. Отбор проб жидких, порошковых, пастообразных форм из производственной ёмкости осуществляет сотрудник ПО в соответствии с ПР-08-00 «Производственный процесс» Приложение Б «Правила отбора проб производственным персоналом».

4.2. При необходимости отбор проб готовой продукции осуществляется сотрудником ПО в присутствии сотрудника ОКК.

4.3. Пробы готового продукта для микробиологического анализа осуществляет микробиолог отдела ОКК.

4.4. Отбор проб жидких, пастообразных форм осуществляется из сливного крана после слива не менее 10л продукта.

4.5. Отбор проб порошковых форм из производственной емкости через загрузочный люк.

5.     Отбор проб сырья на складе

5.1. Общие требования при отборе проб сырья на складе.

Перед отбором проб, необходимо посмотреть в базе 1С в карточке номенклатуры во вкладке «Категория», относится ли отбираемое сырье к аллергенам.

5.1.1	. Количество точечных проб в партии: не менее 3. При количестве единиц индивидуальной упаковки менее 3 отбор проб осуществляется из всех упаковок. При невозможности сохранения свойств продукта в течение срока хранения после вскрытия индивидуальной упаковки отбор проб осуществляется из одной единицы индивидуальной упаковки. Контроль остальной партии может происходить непосредственно перед передачей сырья на производство.

5.1.2. Объем точечной пробы устанавливается индивидуально, в зависимости от цели отбора проб, но не менее: 30 мл для ароматизаторов; 10 г для жидких форм продукции; 10г для порошков, 10г для паст.

Объем объединенной пробы должен быть не менее: 100мл для ароматизаторов; 50 г для других жидких форм продукции; 50г для порошков, 50г для паст.

5.1.3. После отбора проб Сотрудник ОКК

- на вскрытую упаковку крепит заполненный ярлык, Приложение А

- информирует посредством электронного письма сотрудников Бухгалтерии (в копию-Начальника СО) о количестве, которое необходимо списать. Указывает причину- отбор проб для анализа.

5.2. Отбор проб сырья жидких форм из бочек.

5.2.1. Отбор проб осуществляет Сотрудник ОКК в присутствии Сотрудника СО.

5.2.2. При необходимости Сотрудник СО должен положить бочку на бок, прокатить вперед не менее 2 м и назад. Поставить бочку в исходное положение.

5.2.3. Сотрудник ОКК должен протереть поверхность крышки и участка рядом размером немного больше крышки ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, дать высохнуть.

5.2.4. Сотрудник СО должен открыть крышку и положить ее, не переворачивая, на подготовленный по п.5.2.3. участок.

5.2.5. Сотрудник ОКК должен отобрать пробу и проконтролировать плотное укупоривание тары сотрудником СО.

5.3. Отбор проб сырья порошковых форм.

5.3.1. Отбор проб осуществляет Сотрудник ОКК в присутствии Сотрудника СО.

5.3.2. Сотрудник СО должен открыть пакет/коробку/хомут ножом, предварительно обработанным тампоном, смоченным в этиловом спирте, дать высохнуть.

5.3.3. Сотрудник ОКК должен отобрать пробу и проконтролировать плотное закрытие пакетов на хомут сотрудником СО.

h

R

t

R

Ђ

-

.

2

:

>

@

p

t

h

hу

&фольгированных асептических мешков, вложенных в металлические бочки

5.4.1 Отбор проб осуществляет Сотрудник ОКК в присутствии Сотрудника СО.

5.4.2 Сотрудник СО должен снять металлических обруч, закрепляющий крышку.

5.4.3 Сотрудник ОКК обрабатывает клапан подключения, включая поверхность мешка вокруг клапана радиусом не менее 20 см, тампоном, смоченным в этиловом спирте, даёт высохнуть.

5.4.4 Сотрудник ОКК аккуратно надрезает клапан обработанным спиртом ножом, извлекает пробку, незамедлительно производит отбор продукта в пробоотборник.

5.4.5 Сотрудник ОКК обрабатывает поверхность крышки спиртом и помещает ее обратно в клапан.

5.4.6 Сотрудник ОКК проверяет герметичность упаковки, аккуратно надавливая на мешок, создавая давление на клапан. Клапан не должен пропускать воздух или продукт.

5.4.7 Сотрудник ОКК информирует по электронной почте отдел ПО об отборе пробы и необходимости перефасовки продукта.

5.4.8 В случае, если клапан подключения пропускает воздух, требуется сообщить руководителю ОКК о данном несоответствии действовать в соответствии с ПР 03-00 «Несоответствующая продукция».

5.4.9 Сотрудник СО закрывает бочку крышкой, закрепляет её обручем.

5.4.10 Сотрудник ОКК информирует по электронной почте отдел ПО об отборе пробы и необходимости перефасовки продукта.

6.   Отбор проб сырья на складе и готовой продукции на производстве из пластиковых канистр.

6.1. Отбор проб сырья на складе из пластиковых канистр осуществляет Сотрудник ОКК в присутствии Сотрудника СО.

6.2. Отбор проб готовой продукции на производстве осуществляет Сотрудник ОКК  в присутствии Сотрудника ПО.

6.3. Перед отбором проб Сотрудник СО или Сотрудник ПО должен перевернуть канистру кверху дном и обратно не менее 5 раз.

6.4. Сотрудник ОКК должен протереть крышку канистры ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, дать высохнуть.

6.5. Сотрудник СО или Сотрудник ПО должен открыть канистру, крышку не переворачивая, держать в руках.

6.6. Сотрудник ОКК должен отобрать пробу.

6.7. Сотрудник СО или Сотрудник ПО должен закрыть канистру.

7.   Особенности отбора проб для сторонних организаций.

7.1 Отбор проб осуществляет комиссия не менее чем из 3 человек.

7.2. Пробы отбираются с соблюдением требований данной инструкции.

7.3. По факту отбора проб составляется АКТ отбора проб.  Акт отбора проба составляется согласно требований сторонней организации.

7.4. Проба маркируется в соответствии с требованиями НД на отбираемую продукцию.

8. Отбор тары и упаковки

8.1 Отбор проб упаковки осуществляет Сотрудник ОКК в присутствии Сотрудника СО.

8.2 К упаковке и упаковочным материалам относятся: пакеты, бутыли, ведра, канистры, контейнеры разного объёма

8.3 От каждой партии упаковки и упаковочного материала отбирается объединённая проба в количестве двух единиц. При выявлении несоответствий, дефектов – выборка удваивается. На основании полученных результатов принимается решение о допуске партии к производству.

РАЗРАБОТАНО

«__»__________20__Г.

__________Руководитель ОКК  Силаева А.А..

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

«__»__________20__Г.

__________ Директор по качеству Гусева Т.А

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

«__»__________20__Г.

__________Технический директор Червинский А.В.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

«__»__________20__Г.

__________ Начальник СО Тарасевич А.А.

(подпись)

Приложение А.

Ярлык Отбора проб.

Дата отбора пробы «__»_____20__г

Наименование___________________________

________________________________________

Номер партии__________________

1.Пробу отобрал_____________________

2.Пробу отобрал_____________________

PAGE

АО «ЭКО РЕСУРС»	Отбор проб.

И-09-01/08	Лист:    PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT  5

Листов:   NUMPAGES  \* Arabic  \* MERGEFORMAT  5

АО

«ЭКО РЕСУРС»

Отбор проб.

И-09-01/08

Лист:    PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT  1

Листов:   NUMPAGES   \* MERGEFORMAT  5

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОКК

Силаева А.А.

Дата:25.07.2023	Подпись